|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2014 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 |  |  |
| Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ЧАСТЬ 1 Функциональная структура |  |  |

Оглавление

Введение	3

1.	Краткая характеристика города Королев	11

2.	Зоны деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	12

Введение

Разработка схемы теплоснабжения города Королев на период с 2014 до 2028 года» (далее Схема теплоснабжения) выполняется ООО «КомЭнергоПроект», во исполнение Федерального Закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет, в том числе на начальный период в 3 года и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком до 2028 года.

Цель Схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения выполняется на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации города Королев, основных теплоснабжающих организаций, других организаций и ведомств города Королев;

- Генерального плана города Королев.

Основные понятия и терминология, используемые при разработке схемы теплоснабжения города Королев:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Теплоноситель - пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

Режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

Орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или города в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

Топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

Тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

Точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

Базовый режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

Пиковый режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение);

Живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, города или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, города или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

- Краткая характеристика города Королев

Город Королёв — город областного подчинения в Московской области, наукоград. Законом Московской области № 53/2014-ОЗ от 21 мая 2014 года в состав городского округа Королёв вошёл городской округ Юбилейный, а упразднённый город Юбилейный стал частью города Королёва.

Город расположен к северо-востоку от Москвы, в 23 км от центра и в 6—7 км от МКАД по Ярославскому шоссе.

Ярославское шоссе является западной границей Королёва (исключая Залинейный район). С юга к городу примыкает Национальный парк «Лосиный Остров», а с севера и востока — дачные посёлки. В городе протекает река Клязьма, а также много мелких рек (в части Лосиного Острова). Протяжённость города с северо-востока на юго-запад составляет 15 км. Площадь, занимаемая городом, равна 55,44 км².

Население города Королёва по данным на 2014 года – 187 811 чел. (в 2009 году – 175 360, в 2008 году - 174 570).

Город занимает выгодное географическое положение с точки зрения транспортной доступности. Ярославское шоссе - автотранспортная магистраль, соединяющая Москву с городами Ярославль, Архангельск и крупнейшими центрами Подмосковья - городами Королев (бывший Калининград), Мытищи, Пушкино, и др., сегодня превратилось в одну из лучших Федеральных дорог России. На территории города Королёв находится 5 станций Фрязинской и Монинской веток Ярославской железной дороги. Река Клязьма, выполнявшая в своё время важную роль водного транспортного пути, протекает в черте города.

Климат умеренно континентальный с достаточным увлажнением, формируется под воздействием воздушных масс Атлантического океана. В холодные периоды года (ноябрь-март) преобладают юго-западные, южные и западные ветры. Годовое количество осадков - 600 мм. Среднее число дней с осадками >5 мм - 34,6. Снежный покров наблюдается с 3 ноября по 11 апреля. Высота снежного покрова возрастает от 2-5 см в ноябре к 30-40 см к концу февраля.

Также проанализированы данные многолетних наблюдений метеостанции №27612 (55°45'N 37°34'E) и данных ВНИИГМИ-МЦД. Результаты данных представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Фактические климатические параметры города Королев

| Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | -7,3 | -8,6 | -2,7 | 4,7 | 5,6 | 1,1 | -2,1 |
| 2004 | -6,5 | -7,0 | 1,3 | 4,6 | 5,9 | -1,6 | -2,9 |
| 2005 | -3,0 | -8,9 | -6,0 | 7,1 | 6,0 | 1,4 | -4,1 |
| 2006 | -10,8 | -13,3 | -3,7 | 6 | 7,0 | 0,7 | 1,2 |
| 2007 | -1,6 | -11 | 4,4 | 5,8 | 7,0 | -2,0 | -2,0 |
| 2008 | -5,8 | -1,5 | 1,8 | 9,4 | 8,9 | 2,3 | -1,8 |
| 2009 | -5,6 | -5,4 | -0,6 | 5,1 | 5,8 | 2,2 | -6,5 |
| 2010 | -14,5 | -8,4 | -1,1 | 8,3 | 2,7 | -7,6 | 6,5 |
| 2011 | -7,5 | -10,9 | -2,0 | 6,6 | 6,7 | 0,3 | -0,2 |
| 2012 | -6,6 | -11,5 | -3,0 | 6,6 | 6,6 | 1,9 | -8,3 |
| Норматив | -7,8 | -7,1 | -1,3 | 6,4 | 5,2 | -1,1 | -5,6 |

- Зоны деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На территории города Королев  в настоящее время единого централизованного источника теплоснабжения нет. Теплоснабжение города Королев представлено 10 теплоснабжающими организациями.

Крупнейшей теплоснабжающей организацией является ОАО «Теплосеть». В состав ОАО «Теплосеть» входят  производственные службы, эксплуатирующие на территории города Королев 17 котельных общей мощностью – 606,9 Гкал/час. Зоны снабжения тепловой энергии от котельных обслуживаемых ОАО «Теплосеть» представлены в таблице 2.

Таблица 2

Зона снабжения тепловой энергией ОАО «Теплосеть»

| № п/п | Название, адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Зона снабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Новые Подлипки», Московская область, город Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24 | 175,0 | Октябрьский б-р, пр-д Циолковского, пр. Королева, Сосновая аллея, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Дзержинского, ул. Исаева, ул. Кооперативная, ул. Маяковского, ул. Пушкинская, ул. Сакко и Ванцетти, ул. С. Разина, ул. Суворова |
| 2 | Котельная «Самаровка», Московская область, город Королев, ул. Самаровка, д. 1 | 167,7 | ул. Подлесная, Полевой пр-д, пр-д Макаренко, пр. Космонавтов, ул. Баумана, ул. Горького, ул. Гражданская, ул. Декабристов, уд. Дзержинского, ул. Исаева, ул. Кооперативная, ул. Матросова, ул. Спартаковская, ул. Стадионная, ул. Строителей, ул. Урицкого, ул. Чехова |
| 3 | Котельная «Комитетский лес», Московская область, город Королев, мкр. Болшево, ул. Комитетский лес, д. 3В | 8,6 | ул. Комитетский лес |
| 4 | Котельная «Текстильщик», Московская область, город Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 10 | 19,8 | ул. Горького, ул. Калининградская, ул. Лермонтова, ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Тарасовская, ул. Фабричная |
| 5 | Котельная «Альфа Лаваль», Московская область, город Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 73 | 36,24 | Большой туп., ул. Сосновый бор, ул. Дурылина, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Прудная, ул. Речная, ул. Санаторная, ул. Советская, ул. Станционная, ул. Учительская, Школьный туп |
| 6 | Котельная «Суворовская», Московская область, город Королев, ул. Суворова, д. 9Б | 17,20 | Дворцовый пр., ул. Коммунальная, Октябрьский б-р, пр. Королева, ул. Аржакова, ул. Дзержинского, ул. Коммунальная, ул. Суворова |
| 7 | Котельная «Тарасовская», Московская область, город Королев, мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 6А | 1,80 | ул. Калининградская, ул. Тарасовская |
| 8 | Котельная «Школа-интернат», Московская область, город Королев, мкр. Болшево, ул. Кирова, д. 40/4 | 2,15 | ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Солнечная |
| 9 | Котельная «Бурковская», Московская область, город Королев, мкр. Болшево, Бурковский пр., д. 1 | 6,00 | 3-й Гражданский пер., Бурковский пр-д, ул. Береговая, ул. Береговая, ул. Водопроводная, ул. Гражданская, ул. Школьная |
| 10 | Котельная «Дзержинского, 7Б», Московская область, город Королев, ул. Дзержинского, д. 7Б | 13,02 | Котельная законсервирована |
| 11 | Котельная «Дзержинского, 11Б», Московская область, город Королев, ул. Дзержинского, д. 11Б | 8,60 | пр-д Матросова, ул. Дзержинского, ул. Строителей |
| 12 | Котельная «Болшево», Московская область, город Королев, мкр. Болшево, ул. школьная, д. 4 | 1,60 | ул. Железнодорожная, ул. Школьная |
| 13 | Котельная «Дом Ветеранов», Московская область, город Королев, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 91 | 0,86 | ул. Кирова |
| 14 | Котельная № 3А, Московская область, микрорайон Юбилейный ул. Тихонравова д.10 | 60,0 | Мкр. Юбилейный ул. Большая Комитетская, Малая Комитетская, ул. Глинкина, ул. Лесная, ул. Маяковского, ул. Парковая, ул. Пионерская, ул. Пушкинская, ул. Соколова, ул. Тихонравова, ул. Трофимова |
| 15 | Котельная № 3, Московская область, микрорайон Юбилейный ул. Тихонравова д.10 | 19,8 | мкр. Юбилейный ул. Большая Комитетская, Малая Комитетская, ул. Глинкина, ул. Лесная, ул. Маяковского, ул. Парковая, ул. Пионерская, ул. Пушкинская, ул. Соколова, ул. Тихонравова, ул. Трофимова |
| 16 | Котельная № 2, Московская область, микрорайон Юбилейный улица Нестеренко дом 5 | 33,0 | мкр. Юбилейный ул. Большая Комитетская, ул. Военных строителей, ул. Глинкина, ул. Комитетская, ул. Маяковского, ул. Нестеренко, ул. Папанина, ул. Тихомирова |
| 17 | Котельная № 77, Московская область, микрорайон Юбилейный | 35,5 | мкр. Юбилейный |

Теплоснабжающая компания ЗАО «Тепло РКК Энергия» включает 2 источника тепловой энергии установленной мощностью 646,5 Гкал/ч.

Зоны снабжения тепловой энергии от котельных обслуживаемых ЗАО «Тепло РКК Энергия» представлены в таблице 3.

Таблица 3

Зона снабжения тепловой энергией ЗАО «Тепло РКК Энергия»

| № п/п | Название, адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Зона снабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная в составе ТЭЦ ЗАО «Тепло РКК Энергия» | 521,3 | ул. Ленина, ул. Пионерская, Ярославский пр-д, ул. Северная, ул. Богомолова, Октябрьский б-р, пр-д Воровского, пр-д Пионерский, пр-д Ударника, ул. Болдырева, ул. Гагарина, ул. К. Либкнехта, ул. К. Маркса, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Коминтерна, ул. Коммунистическая, ул. Корсакова, ул. Маяковского, ул. Октябрьская, ул. Островского, ул. Пушкина, ул. Терешковой, ул. Толстого, ул. Фрунзе, ул. Циолковского, ул. Чайковского |
| 2 | Котельная «Промкотельная» | 125,2 | 1-я Институская, ул. Грабина, ул. Комитетская, ул. Комсомольская, ул. Павлова, ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Серафимовича, ул. Трудовая, ул. Школьная, ул. Шоссейная |

ОАО «Корпорация ТРВ» эксплуатирует на территории города Королев 1 котельную общей установленной мощностью 163,6 Гкал. Зона эксплуатационной ответственности: 1-я Рабочая ул., Калининградский пр-т, ул. Аржакова, ул. Коммунальная, ул. Мичурина, ул. Рабочая, ул. Орджоникидзе, ул. Дзержинского.

«ОАО «ДСК 160» эксплуатирует на территории города Королев 1 котельную, расположенную по адресу город Королев, бул.50 лет ВЛКСМ, д. 2а общей установленной мощностью 41,5 Гкал. Зона эксплуатационной ответственности: Дворцовый поезд, 4 и ул. Коммунальная, 28.

ООО «ВАН» эксплуатирует на территории города Королев 1 котельную, расположенную по адресу город Королев, город Королев, ул. Пролетарская, дом 15/2 общей установленной мощностью 4,85 Гкал.

ООО «Интеко-М» эксплуатирует на территории города Королев 1 котельную, расположенную по адресу город Королев, улица Лесная, дом 41Б, общей установленной мощностью 1,7 Гкал. Зона эксплуатационной ответственности: ул. Кирова,  ул. Лесная.

ТСЖ «Болшево» эксплуатирует на территории города Королев 1 котельную общей установленной мощностью 1,5 Гкал.

ФКУ ФМС России «УМиРЦ «Болшево» эксплуатирует на территории города Королев 1 котельную, расположенную по адресу город Королев, ул. Марины Цветаевой дом 27, общей установленной мощностью 1,3 Гкал. Зона эксплуатационной ответственности: ул. Полевая, 84, ул. Марины Цветаевой, 27.

ФГБУ Национальный парк «Лосиный остров» эксплуатирует на территории города Королев 1 котельную общей установленной мощностью 1,0 Гкал.

ТСЖ «Сосновый Бор» эксплуатирует на территории города Королев 1 котельную, расположенную по адресу город Королев, микрорайон Первомайский, улица Советская, дом 2, общей установленной мощностью 0,86 Гкал. Зона эксплуатационной ответственности: ул. Кирова.