# Приложение №1

к Постановлению Администрации

города  Королёва Московской области

от ______________________ № _____

Временный градостроительный регламент застроенной  территории ограниченной улицей Советская микрорайонов Болшево, Первомайский города Королёва Московской области, полосой отвода железнодорожной ветки Москва-Фрязино и рекой Клязьма

| Основной вид использования земельных участков застроенной территории | Многоквартирные жилые дома; общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, амбулаторно-поликлинические учреждения, медпункты, аптеки; встроенные и отдельно стоящие предприятия розничной торговли в неспециализированных магазинах, предприятия общественного питания, бытового обслуживания, игровые (для отдыха) площадки для взрослых и детей, библиотеки, объекты по обеспечению общественного порядка и безопасности, объекты инженерной и инфраструктуры (котельные, трансформаторные подстанции, ЦТП, ГРП, станции АТС и др.) |
| --- | --- |
| Вспомогательный вид использования земельных участков застроенной территории | Открытые спортивные площадки, теннисные корты; подземные гаражи и многоэтажные гаражи-стоянки; объекты пожарной охраны, площадки для сбора мусора; парковки перед объектами соцкультбыта; элементы визуальной информации; открытые стоянки для временного хранения индивидуальных автомобилей; капитальные гаражи, для инвалидов, отдельно стоящие на участках для многоквартирных домов; малые архитектурные формы и объекты благоустройства; жилищно-эксплуатационные службы; опорные пункты охраны порядка; многоцелевые детские игровые городки; площадки для выгула собак, химчистки (пункты приема). |
| Условно разрешенные виды использования застроенной территории | АТС до 100 кв.м., предназначенные для телефонизации зданий; бани, сауны, прачечные, химчистки; похоронные бюро; мастерские ремонта бытовых машин и приборов, мастерские ремонта обуви, предприятия бытового обслуживания; специализированные магазины, магазины строительных материалов, специализированные рыбные и овощные магазины; магазины общей площадью не более 1500 кв.м., пункт приема стеклотары |
| Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Максимальная этажность зданий – 17 этажей Максимальная площадь земельного участка под размещение многоквартирного жилого дома - не более 1 га. Минимальные отступы застройки от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с техническими регламентами. Минимальные размеры озелененной территории земельных участков принимаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области. Минимальные отступы застройки от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования. Земельные участки группы многоквартирных жилых домов или отдельных многоквартирных жилых домов могут быть огорожены. Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) – 1,8 м. Конструкция забора должна быть "прозрачная", с возможностью обзора участка. Минимальные размеры озелененной территории земельных участков принимаются в соответствии с нормативами. Количество скважин в водозаборных узлах – 4; количество резервуаров – 2. Количество мест в зрительных залах домов культуры – не менее 320, На земельном участке дома культуры должны находится: площадки перед входами и выходами из расчета на одно место в зрительном зале (залах) не менее 0,2 м2; внутренние проезды, пешеходные дороги и их искусственное освещение; сооружения для клубной работы и досуга, площадки для спортивных игр и детские площадки. |
| Плотность застройки | В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области |

__________

# Приложение №2

к Постановлению Администрации города  Королёва Московской области

от _____________________ № _____

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории,

ограниченной  улицей Советская микрорайонов Болшево, Первомайский города Королёва Московской области, полосой отвода железнодорожной ветки Москва-Фрязино и рекой Клязьма, подлежащей развитию, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры

Таблица №1

| # Вид застройки | Сред-няя этаж-ность жилых домов | Квартал |  | Жилой район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент застройки жилыми домами, не более (процент) | Плотность застройки жилыми домами, не более, кв. м/га | Коэффициент застройки жилыми домами, не более (процент) | Плотность застройки жилыми домами, не более,кв. м/га | Плотность населения, не более, чел./га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Много-квартир-ные жилые дома | 8 | 20,0 | 16000 | 8,3 | 6670 | 238 |
|  | 9 | 18,5 | 16700 | 7,6 | 6830 | 244 |
|  | 10 | 17,3 | 17300 | 7,0 | 6960 | 249 |
|  | 11 | 16,2 | 17800 | 6,4 | 7080 | 253 |
|  | 12 | 15,2 | 18200 | 6,0 | 7180 | 256 |
|  | 13 | 14,3 | 18600 | 5,6 | 7270 | 260 |
|  | 14 | 13,6 | 19000 | 5,3 | 7350 | 263 |
|  | 15 | 12,9 | 19300 | 5,0 | 7430 | 265 |
|  | 16 | 12,3 | 19600 | 4,7 | 7490 | 268 |
|  | 17 | 11,7 | 19900 | 4,4 | 7550 | 270 |

Таблица №2

| №П/П | Назначение территорий | Минимально необходимая площадь территории, кв. м/чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средней квартала домов этажностью жилых со границах | дополнительно в жилого границах района со средней этажностью жилых домов | Дополнительно в границах населенного пункта |
|  |  | от 8 до 17 эт. | от 8 до 17 эт. |  |
| 1 | Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 1,63 | 2,7 | 0,47 |
| 2 | Озелененные Территории общего пользования | 0 | 4,40 | 0,80 |
| 3. | Территории объектов жилищного строительства, в том числе: |  |  |  |
|  | 1) многоквартирных жилых домов, | 10,6 |  |  |
|  | в том числе территории открытых автостоянок; | 1,2 |  |  |

Таблица №3

| Объекты социальной инфраструктуры | Пешеходная доступность от мест проживания, не более, км |
| --- | --- |
|  | зоны застройки многоквартирными жилыми домами |
| Объекты здравоохранения, в том числе: |  |
| поликлиники | 1,0 |
| молочные кухни | 0,5 |
| аптеки | 0,5 |
| Объекты коммунального и бытового обслуживания | 0,5 |
| Объекты торговли и общественного питания | 0,5 |
| Объекты физической культуры и спорта | 1,0 |
| Озелененные территории общего пользования | 1,0 |
| Остановка общественного пассажирского транспорта | 0,5 |

Таблица №4

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная этажность жилых и нежилых зданий | эт. | 17 |
|  | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования, не менее | км/кв.м. | 0,44 |
|  | Плотность сети общественного пассажирского транспорта, | км/кв. км | 0,41 |
|  | Наименование показателя | Единица измерения | Норматив обеспеченности на 1000 жителей |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | 1 место | 135-140 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 35-40 |
| 3 | Специализированное внешкольное учреждение (музыкальные, художественные, детского творчества) | 1 кружковое место | 10-12 |
| 4 | Среднее специальное учебное заведение, колледж | 1 учащийся | По заданию городского Комитета по образованию |
| 5 | Кинотеатр | 1 место | 12 |
| 6 | Стационары всех типов, в том числе: психоневрологический и наркологический | 1 койка | 11,9 2,5 |
| 7 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, в том числе: для взрослых для детей | посещений в смену | 18,6 18,8 17,5 |
| 8 | Консультативно-диагностический центр | кв. м общ. пл. | По заданию Комитета по здравоохранению г. Королёва |
| 9 | Станция (подстанция) скорой помощи | 1 автомобиль | 0,1 |
| 10 | Молочная кухня | 1 порция в сутки на 1 ребенка до 1 года | 4 |
| 11 | Раздаточный пункт молочной кухни | кв. м общ. пл. | 10 |
| 12 | Аптека | кв. м общ. пл./объект | 60-70 на 10-12 тыс. жителей |
| 13 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 1 центр | По заданию на разработку проекта планировки микрорайона |
| 14 | Специализированный дом-интернат, в том числе: для взрослых для детей | 1 место | 2 на 1 тыс. взрослых 2 на 1 тыс. детей |
| 15 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 центр | 1 на 10 тыс. детей |
| 16 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 центр | 1 на 10 тыс.детей |
| 17 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7-0,9 |
| 18 | Спортивный зал | кв. м площади пола зала | 60-80 |
| 19 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | кв. м общ. пл. | 70-80 |
| 20 | Бассейн | кв. м зеркала воды | 20-25 |
| 21 | Детско-юношеская спортивная школа | кв. м площади зала | 10 |
| 22 | Магазин продовольственных товаров | кв. м торг. пл. | 100 |
| 23 | Магазин непродовольственных товаров | кв. м торг. пл. | 180 |
| 24 | Мелкооптовый рынок, ярмарка | кв. м общ. пл. | По заданию на разработку проекта планировки |
| 25 | Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 40 |
| 26 | Предприятия бытового обслуживания | 1 раб. место | 5 |
| 27 | Пождепо | 1 пожарный автомобиль | 0,4-0,2 |
| 28 | Административно-управленческое учреждение | 1 объект | По заданию |
| 29 | Отделение милиции | 1 объект | По заданию |
| 30 | Опорный пункт охраны порядка | кв. м общ. пл. | 120 |
| 31 | Видеонаблюдения за территорией |  |  |
| 32 | РЭУ | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей |
| 33 | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6-15 тыс. жителей |
| 34 | Сети водопровода, связи, канализации, тепловые сети, электричества, газа, ливневая канализация |  | По заданию на разработку проекта планировки |
| 35 | Прочие инженерные сооружения и объекты коммунальной инфраструктуры |  | По заданию на разработку проекта |

Расчетные показатели минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками, зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Расчетные показатели приведены на основании рекомендаций Нормативов градостроительного регулирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 16.01.2012 №24/54 и на основании рекомендаций ТСН 30-303-2000 МО: приложение П., табл. 1 "Норма расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков".

Примечание 1. Данные таблицы приведены полностью для общего представления о номенклатуре, объёме учреждений и величине земельных участков, нужных для создания комфортных условий проживания во вновь построенной и реконструируемой территории, ограниченной  улицей Советская микрорайонов Болшево, Первомайский города Королёва Московской области, полосой отвода железнодорожной ветки Москва-Фрязино и рекой Клязьма (далее – территория). Для дальнейшей разработки рабочей документации проекта планировки территории, проектная организация получит задание на проектирование, в котором будут перечислены объекты, которые должны быть запроектированы при реконструкции данной территории. Проектом должна быть предусмотрена необходимая потребность в теплоснабжении, водоснабжении, канализовании, электроснабжении, радиофикации, телефонизации. Строительство объектов инженерной инфраструктуры будет выполняться согласно техническим условиям, выданным службами города на обеспечение территории инженерной инфраструктурой.

__________